Опросный лист на кран шаровой

| Параметры |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран |  | шаровой | конусный | проходной |  |  |  |  | трехходовой |  |  |  | четырехходовой |  |  |  |  |  |  | запорный |  | регулирующий |  |  |  | цельносварный |  |  |  | разборный |
| Диаметр номинальный DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр эффективный Dэфф, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное РN (для АЭС – расчетное давление P) |  | ________ МПа ( ________ кгс/см²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление рабочее Рр ________ МПа ( ________ кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда |  | наименование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хим. состав: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агрегатное состояние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие тверд. включений ______ г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  | размер твердых частиц ______ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | взрывоопасная |  |  |  |  |  | пожароопасная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | токсичная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | температура t от ______ °С до ______ °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плотность ______ кг/м3 ( н ______ кг/нм3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вязкость ______ м2/с( ______ Пас) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показат. адиабаты k ____ |  |  |  |  |  |  |
| Перепад давления в положении «Закрыто» |  | ΔР ______ МПа (______ кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметичность затвора |  | кл. _____ ГОСТ 54808 для запорного крана или кл. _____ ГОСТ 23866 для регулирующего крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал |  | корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уплотнения в затворе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | величина эквивалента углерода для материала патрубков арматуры [С]э ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение шпинделя (штока) |  | сальниковое, материал ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сильфонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу |  | фланцевое исп. ____ ГОСТ 12815 на РN ____ МПа ( ____ кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с ответными фланцами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | под приварку |  |  | муфтовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штуцерное |  |  |  | размер трубопровода Ø_____ × _____ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод |  | ручной |  |  |  |  |  | рукоятка (маховик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пневматический |  |  | управляющая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | давление управляющей среды Рупр _____ МПа (_____ кгс/см2) |  |  |  |
|  |  | гидравлический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | струйный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электрический |  |  |  |  |  |  |  |  | U ______ В; f ______ Гц; мощность электродвигателя ______ кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электромагнитный |  |  |  |  |  |  |  |  | U ______ В; f ______ Гц; мощность электромагнита ______; ПВ ______ %; род тока: постоянный переменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные блоки для пневмо- или гидропривода |  | позиционер |  |  |  |  | пневматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  | входной сигнал |  |  |  |  |  |  |  | 0,02…0,1 МПа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электропневматический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0…5 mА |  |  | 4…20 mА |  |  |
|  |  | конечные выключатели |  |  |  |  | электрический I ______ А, U ______ B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пневматический Рв ______ МПа (______ кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ручной дублер |  |  |  | дистанционный указатель положений (ДУП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | без устройства возврата |  |  |  |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фиксатор положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для трехходового крана |  | отверстие в пробке: Г-образное, Т-образное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для запорного крана – коэффициент сопротивления ζ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для регулирующего крана | Кvу , м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пропускная характеристика | линейная |  |  |  |  |  |  | равнопроцентная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | другая ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для крана с обогревом |  | среда для обогрева: |  |  |  |  |  |  | давление ___ МПа (____ кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | температура ___ °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания для задвижек с приводом, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная длина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установочное положение |  | горизонтальное |  |  |  |  |  | вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | любое |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление подачи среды |  | любое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одностороннее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  | ______ по ГОСТ 15150 при t от ______ до ______ °С, влажн. ______ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание вредных веществ в окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита электрооборудования |  | ______ Ex ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень защиты электрооборудования IP_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешние воздействия |  | сейсмическое по [4] ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | огнестойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вибрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нагрузки от трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для арматуры АЭС |  | категория сейсмостойкости ______ по [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | класс и группа арматуры ______ по [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | класс безопасности ______ по [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надёжности |  | полный срок службы ______ лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полный ресурс ______ цикл, ______ час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вероятность безотказной работы __________ или наработка на отказ ______ цикл, ______ час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели, характеризующие безопасность |  | назначенный срок службы ______ лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | назначенный ресурс ______ цикл, ______ час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вероятность безотказной работы в течение назначенного срока службы (ресурса) по отношению к критическим отказам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коэффициент оперативной готовности по отношению к критическим отказам (для арматуры, работающей в режиме ожидания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |